컴퓨터 네트워크 정리

1장.

정보처리 기술: 데이터를 정보로 변환하기 위하여 컴퓨터를 이용한 데이터처리

- 정확한 계산, 신속처리, 효율적 관리 및 저장.

데이터 : 현실 세계의 단순한 관찰이나 측정을 통하여 수집 및 생산되는 측정치

- 데이터로는 알 수 있는 것이 없다. Just number => 판단 불가

정보 : 데이터를 가공 및 변환처리 한 결과물. //유효한 해석 및 데이터의 상호 관계 등 의사 결정 O

- 데이터 가공하여 특정 목적에 부합되도록 만든 내용.:

정보통신 : 여러 망을 하나로 통합한 차세대 통합 네트워크. (네트워크 + 컴퓨터)

- 온라인 정보 시스템의 이용과 동시에 통신 기능을 이용한 정보 전달이 활발하게 진행.

- 기존의 정보통신 형태는 전신, 전화, 데이터 통신이 각기 별개의 네트워크를 형성,

- TCP/IP라는 통신 규약을 대부분 표준으로 사용, 전세계를 하나로 연결하는 기능 수행.

  - TCP/IP는 프로토콜의 한 종류

    - 인터넷에 연결된 노드 간의 정보 교환을 위한 통신규칙

    - 프로토콜 : 인터넷 상의 연결된 노드 간 통신 ; 컴퓨터의 언어

정보 통신 기술 : 컴퓨터를 이용한 정보 처리 기술과 전달할 통신 기술이 결합한 기술.

- PC끼리 또는 단말기를 통신망에 접속해 데이터를 처리, 전송하는 체제; 데이터통신

인터넷 : 네트워크의 네트워크 ; LAN들을 연결하여 만든 것

- TCP/IP 프로토콜을 이용하여 각각의 네트워크가 서로 연결되며 전 지구적 소통.

- 네트워크를 네트워크화 => LAN끼리의 연결

  - 라우터(베이직 게이트웨이=라우터IP) : LAN끼리 연결하기 위한 장비

- 인터넷 상의 주소 : IP address (논리적 주소) // LAN이 빠져나갈 때 사용

- LAN상의 주소 : MAC address (물리적 주소) // LAN카드의 일련번호

  - MAC주소만 알고 있으면 LAN 안에서만 움직임.

- (LAN -> LAN선 -> LAN카드[=NIC카드])-> L2스위치 -> 라우터(기본 게이트웨이) -> 인터넷 접속

- 위와 반대로 이동하며 프로토콜 교환이 발생.

프로토콜 : 컴퓨터와 단말기 사이에서 정보교환이 필요한 경우, 원활한 통신을 위한 약속

|  | LAN | 인터넷 |
| --- | --- | --- |
| 프로토콜 | 이더넷 | TCP/IP |

- 서로 프로토콜이 일치하여야 통신 가능.

게이트웨이 : 프로토콜을 변환해주는 역할

통신기술 : 서로 떨어진 정보원과 목적지 사이에 정보를 잘 전송하고 처리하는 기술

통신 3요소 : 정보원(송수신자), 통신매체(광케이블…), 프로토콜

네트워크 구성요소 : 네트워크(프로토콜 사용하여 데이터를 교환하는 시스템 집합), 시스템(내부 규칙에 따라 능동적으로 동작하는 대상), 인터페이스(NIC), 전송매체(물리적 전송수단), 프로토콜

2장

통신방식

    - LAN에서 통신하는 방식

      - 유니캐스트는 가장 많이 사용하는 통신방식으로 수신지 주소(mac)를 적어 ‘특정’ 컴퓨터에만 전송한다.

        - 네트워크에서 가장 많이 사용된다.

        - 서버와 클라이언트 간의 일대일 통신 방식을 말한다.

        - 자신의 mac주소와 수신지mac주소가 동일하다면 데이터를 수신 but 서로의 mac 주소가 다르다면 받지 않는다.

      - 브로트캐스트는 영역 안(로컬 lan)에 있는 ‘모든’ 컴퓨터에 한 번에 다 전송한다.

        - *ARP : 해당 IP를 그 주소에 맞는 물리적인 주소, MAC주소를 가지고 오는 프로토콜이다.

          - 송신자는 목적지 물리주소가 필요하므로, 물리주소 요청을 위한 arp요청 패킷을 브로트캐스트로 전송.

          - 해당되는 수신자만 자신의 논리주소와 물리주소를 넣어 응답 패킷을 유니캐스트로 전송

        - 다른 라우터를 찾거나 라우터끼리 데이터를 교환하거나 서버가 서비스를 제공하려고 모든 클라이언트에게 알릴 때 등 여러 상황에서 사용할 수 있다. 그러나 불특정 다수에게 전송되는 서비스라 수신을 원치 않는 클라이언트도 수신하게 되므로 네트워크 성능 저하를 가져올 수 있다.

      - 멀티캐스트는 유니캐스트와 브로드캐스트의 장점을 결합하여 특정 그룹컴퓨터에만 한 번에 데이터를 전송하여 그룹 이외의 컴퓨터에는 영향을 주지 않는다.

    - 전송 방향에 따른 통신 방식.

- 단방향 통신

- 양방향 통신

  - 반이중 통신 : 둘 다 송신이 가능하지만 한 번에 한쪽은 송신만 한쪽은 수신만 한다. (ex: 무전기)

  - 전이중 통신 : 통신채널에 접속한 단말기들이 동시에 송수신한다.

    - 직렬 전송과 병렬 전송.

      - 장치 사이에 데이터를 전송할 때 몇 가지 고려해야할 사항이 있다. 예를 들어 여러 데이터를 한번에 전송할 것인가 아니면 한번에 하나씩만 전송할 것인가, 그리고 데이터 하나씩 전송한다면 어떤 방식을 사용할 것인가 등을 고려해야 한다.

      - 데이터 전송은 2진 데이터를 전압이나 전류의 변화로 표현한 신호에 실어 보내는 것을 말하며, 데이터 비트를 전송하는 방법에 따라 직렬 전송과 병렬 전송으로 나눌 수 있다.

      - 직렬 전송 : 데이터 비트를 직렬로 나열한 후 하나의 통신 회선을 사용하여 1비트씩 송신하는 방식이다.

        - 컴퓨터 외부로 통신할 때 사용한다.

      - 병렬 전송 : 부호를 구성하는 비트 수와 같은 양의 통신 회선을 사용하여 여러 데이터 비트를 동시에 병렬로 전송하는 방식으로 비트 n개를 전송하려고 회선 n개를 사용한다.

        - 단말기 간의 여러 개의 통신 회선을 사용하기 때문에 여러 비트의 데이터를 한 번에 송신한다.

        - 거리에 비례하여 비용이 발생하기에 전송속도가 빨라야 하는 짧은 거리의 데이터 전송에 주로 사용.

- 근거리 통신망(Local Area Network) : 근거리 통신망은 한 건물이나 캠퍼스처럼 비교적 가까운 지역에 한정된 통신망을 말한다. // pc뿐 아니라 다른 장비도 통신 가능

  - LAN은 세 가지(이더넷, 고속 이더넷, 기가비트 이더넷)로 구분된다.

    - 이더넷

      - 10Base – T(UTP 케이블 기반 이더넷)을 가장 많이 사용됨

[*T는 전송매체로 카테고리 3이나 5에 해당하는 utp케이블을 사용함을 나타내는 것이다]

      - 10Mbps의 속도로 전송, Base는 베이스밴드 전송 방식임.

    - 고속 이더넷

      - 100Base – T

      - 전송속도는 케이블의 길이와 반비례하며 최대 케이블 길이는 100m이다.

    - 기가비트 이더넷

      - 1000Base – T

      - 1000Mbps의 전송속도를 지원하는 이더넷이다.

    - FDDI(Fiber Distributed Data Interface)

      - 이더넷과 토큰링 방식만큼 많이 사용하지는 않지만 lan의 고속 컴퓨터 연결이나 백본으로 주로 사용한다.

- 광역 네트워크(WAN, Wide Area Network)

  - 하나의 국가 또는 국가와 국가 간을 연결하는 수백에서 수천 km 이상의 매우 범위가 넓은 네트워크이다. (ex: 인터넷)

  - 교환 통신망: 통신망 노드의 전송 기능을 이용하여 데이터를 수신 측까지 전송하는 통신망을 말한다.

    - 회선교환

      - 데이터 전송 전에 물리적인 경로가 하나 설정되며 종료시까지 독점된다. (ex. 전화망)

    - 메시지교환

    - 패킷교환

      - 네트워크로 전송되는 모든 데이터는 송수신지 정보를 포함하는 패킷들로 구성되는데, 이 패킷들은 표준과 프로토콜을 사용하여 생성한다.

      - 데이터는 네트워크를 사용하여 전송되기 전에 패킷이라는 작은 조각들로 나누는데 각 패킷들은 고유의 번호가 있어 수신지에 전송되었을 때 원래의 데이터로 재 결합하여 구성할 수 있다.

      - 패킷은 헤더, 데이터, 순환잉여도 검사 3파트로 나뉜다.

        - 헤더 : 패킷의 송신지와 수신지, 패킷 번호가 들어있다.

          - 플래그 정보, 패킷 길이 등의 정보도 들어있으며 데이터를 보내고 받기 위한 역할을 한다.

          - 크기는 54byte

        - 데이터 : 미리 정의된 최대의 데이터 크기를 가지며, 데이터가 최대 길이보다 크면 작은 조각들로 쪼개져 여러 개의 패킷으로 나뉘어 전송된다.

          - 크기는 1460byte

        - 순환 잉여도 검사(CRC) : 수신된 정보 내에 오류가 포함되어 있는지 검사하려고 송신축에서 보내는 원래의 데이터에 ufehu 데이터를 추가하여 보내는 것

          - 4byte크기

      - 보내는 쪽에서 헤더에 순서를 붙여 보내면 받는 쪽에서 조립하여 수신한다.

      - 예시로는 ‘데이터그램’, ‘가상회선’이 존재한다.

        - 데이터그램 : 데이터를 전송하기 전에 논리적인 연결을 설정하지 않고 채킷마다 송신측과 수신측의 주소를 추가하여 독립적으로 전송하는 방식

          - 하나의 메시지에서 분할된 여러 패킷은 서로 다른 경로로 전송할 수 있으며 송신측에서 전송되는 순서와 수신 측에 도착하는 순서가 다를 수도 있다. 원래의 메시지메 패킷을 재결합 한다. 송수신 측 간의 이런 통신방식을 ‘비연결 지향형’이라고 한다.

        - 가상회선 : 데이터를 전송하기 전에 송신측과 수신 측 사이에 논리적인 연결을 설정하여 모든 패킷을 전송하는 방식

          - 데이터그램방식과 달리 각 패킷이 전송된 순서대로 수신측에 도착한다.

*** 작동방법에 대하여 시험을 낼 예정

- 무선 네트워크

  - 무선 lan은 송수신 측의 규격이 일치하여야 주고 받을 수 있다.

  - SSID: 네트워크를 알려주는 식별자이다.

    - 여러 WI-FI중에서 확실히 구분할 수 있도록 고유한 이름으로 설계해야 함.

3장 네트워크의 구성

1.네트워크의 구성

- 네트워크의 구성 : 스위칭 허브, 방화벽 같은 다양한 기능도 제공한다. 집에서 lan 구성을 살펴보면 보통은 인터넷 공유기를 중심으로 사설망을 구성하고 다양한 기기를 연결해서 사용한다. 연결 방식은 크게 유선과 무선으로 나뉜다.

- 네트워크의 구성요소 : 컴퓨터, 전송매체, 접속장치

  - 컴퓨터 : SNS, 웹브라우저 등등

  - 접속장치 :  공유기, 라우터, L2스위치 등등

    - 보안, 서버 관련 직종은 잘 알아두면 좋음

    - 앱의 데이터를 정상적으로 전송하기 위한 장치

    - 스위치 : 네트워크 내부에서 데이터 전송을 수행하는 장치

      - 즉, 스위치는 네트워크 입구에 해당한다.

    - 라우터 : 서로 다른 네트워크를 구분 짓고 연결하는 장치이다.

      - 사내에 많은 네트워크가 존재할 때 이런 네트워크를 연결하는 역할

    - 결론 : 스위치는 여러 대의 컴퓨터를 네트워크에 연결하기 위해 한 네트워크 안에서 데이터 전송을 담당, 라우터는 네트워크를 구분 짓고 서로 연결하는 역할을 담당.

  - 전송매체 : UTP cable 등등 ..

2. 네트워크의 형태

- 네트워크의 형태:

  - 근거리 네트워크 : LAN 건물 안이나 특정 지역인 네트워크

    - 한 건물 또는 인접한 건물 군 내에 있는 네트워크는 하나의 LAN으로 간주된다.

  - 광역 네트워크 : WAN 두 개 이상의 근거리 네트워크를 넓은 지역에 걸쳐 연결하는 것

    - 각 회사가 다른 지방에 있을 때 기업은 A와 B 간에 데이터와 프로그램 등을 공유하려고 기존 전화선에 라우터를 연결하여 광역 네트워크를 구성한다.

    - 근거리 네트워크에 포함되지 않은 멀리 떨어진 컴퓨터 사이에서도 광역 네트워크를 이용하여 서로 통신할 수 있다.

  - 인트라넷 : 인터넷에서 사용하는 회선과 여러 기반 기술을 이용하여 구축하는 사설 네트워크

    - 아무리 멀리 떨어져 있어도 각 지방의 캠퍼스들을 ISP까지만 연결하면 인터넷을 이용하여 저렴한 비용으로 사설 네트워크(인트라넷)을 구축

    - 일반적으로 가상 사설망 (VPN)을 이용하여 동작한다.

3.네트워크의 접속장치

- 네트워크 접속장치 : 통신망(LAN, WAN)구성에서 가장 기본이 되는 하드웨어

  - 물리적으로 떨어져 있는 다양한 형태의 근거리 통신망을 연결하면 좀 더 복잡하고 큰 광역 통신망을 형성할 ㅅ n있는데, 이들을 연결하려면 다양한 접속 장치가 필요하다.